一、服务内容

管道内部清洁：使用专业工具，如管道清洗机器人、软轴毛刷等，对空调通风管道内部的灰尘、污垢、碎屑等进行全面清理。

风口清洁：拆除并清洗所有送风口和回风口的格栅，去除表面的灰尘和污渍，确保风口出风顺畅。

风机清洁：对空调通风系统的风机叶轮、机壳进行清洁，去除叶轮上的油污和积尘，保证风机正常运转。

消毒处理：在清洁完成后，使用环保型消毒剂对管道内部、风口和风机进行消毒，杀灭细菌和病毒。

二、服务标准

清洁程度：管道内部清洁后，表面应无明显灰尘、污垢和碎屑残留，用白绸布擦拭，白布上无明显污渍。

消毒效果：消毒处理后，经检测细菌和病毒的杀灭率应达到 95% 以上。

设备运行：清洁完成后，空调通风系统应运行正常，无异常噪音和振动。

三、人员配置要求

专业技术人员：至少配备 2 名具有空调通风管道清洁经验的专业技术人员，需持有相关的职业资格证书。

辅助人员：根据项目规模，配备适量的辅助人员，协助专业技术人员进行清洁工作。