绿化养护服务方案

以下是一份较为全面的绿化养护服务方案：

一、养护管理

植物生长：确保苗木生长健壮，无死株、弱株、病株、歪斜株（最大倾斜度不超5度，整形性歪斜除外）、枯枝，有明显生长量。

修剪整形：模纹、绿篱、灌木修剪平整，层次分明，造型率不少于80% ，及时摘除残花、败果。修剪垃圾重点路段随产随清，其它路段日产日清。

病虫害防治：根据季节和苗木情况适时喷药，病虫危害程度主干小于1%，叶部小于5%，无明显药害，好叶率达95% 。加强病虫检查，发现疫情及时上报处理。

除草：生长季节不间断除草，做到除小、除早、除了，绿地内无杂草，杂草集中处理并清运。

施肥：每年施肥2次，每次0.25千克/平方米，共0.5千克/平方米 。

浇水：平均每年浇水10次，每次0.1立方米/平方米，共1立方米/平方米，喷灌时专人看管，以地面径流为准，保持土壤湿润。

绿篱与地被管理：绿篱、模纹切边宽度在10 - 15cm ，土壤疏松无杂草污物。冬季及时清理枯死地被。

二、设施管理

设施维护：及时维护维修绿地内甬路、园林小品等设施，3日内修复损坏设施并保证正常运转，每年粉刷保养不少于2次。

卫生清洁：设施卫生整洁，无乱贴乱画。

三、绿地看护

行为监管：严禁乱砍乱伐、乱拉乱挂、攀援树枝、践踏绿地、摘花折枝等行为，制止并上报擅自占用绿地等行为。

绿地修复：因交通事故等破坏的绿地，12小时内修复 。

日常巡查：避免绿化苗木失火、失盗，若看管不力造成损失由负责方全责。

四、卫生管理

绿地、树框内无废弃物、人畜粪便，树枝无悬挂物。

五、不同季节养护要点

春季：浇返青水，松土，喷施石硫合剂，抹除多余枝芽，清理越冬覆盖物，清除杂草，补充养分，预防病虫害。

夏季：按需浇水，喷水降温，防洪排涝、加固树木，清除杂草，追肥。

秋季：做好树木抗寒准备，如涂白、包裹等；合理修剪，促进树木健壮生长；清理落叶，减少病虫害滋生。

冬季：进行冬季修剪，检查防寒设施，清理枯死地被，防止火灾。