绿化和园林维护、养护方案

1、管理思路

（1）坚持一个方针

坚持绿化、美化和环保建设相结合的方针。

（2）化解两个难点

①、消除养护工作对业主的影响；

②、重点绿化植物维护保养。

（3）三个方面提升环境质量

①、美化环境

保持园区内园林绿化的特点，使“植物造景”这一特色得以实现，根据现有植物群落配置情况和景观要求，按照每一种植物的生态习性，使其得到良好的管理、生长状态得到拓展或抑制；

建立园林植物档案，定期跟踪管理，实行定期巡视制度，实行独立的管理方法和修剪整形措施；

绿化工作历来有“三分栽、七分养”的说法，专业绿化人员对花木从种植、防治虫害以及越冬保暖等各环节进行专业养护，以保障绿化栽植的成果。

②、优化环境

根据现有环境布置和时空的变化，就进一步体现园区特色，提出规划、规范、更新、改造及提高空气质量、降低环境噪声等优化环境方面的建议，在得到批准后实施；

根据节假日和园区活动需求，进行环境的优化。

③、保护环境

对擅自移树、砍伐、任意采摘花果、攀折树木及践踏、损坏草坪的行为予以制止。

（4）绿化管理重点

①、修剪造型

植物修剪造型既要考虑植物的生长特性，又要兼顾植株的艺术形状与周围环境、建筑物结构的协调，与特定环境人文内涵的和谐。

整形修剪——提高赏观效果的有效手段。

植物造型——就造型手法而言，可分为规则式和自然式，自然式造型主在体现植物自然生长的美姿，规则式造型则可通过修剪、捆扎，造成各种不同的形状，表达不同的内涵。

②、浇水

水是植物生命的源泉，为植物及时浇水，抵抗天旱，是绿化管理的重要内容。浇水涉及到浇水方式、浇水量及时间等。

③、施肥

根据不同植物生长和发育的特点，合理搭配有机肥和无机肥的使用。

（5）绿化管理难点

①、病虫害防治

植物病害、虫害种类多，危害大，应以防为主，针对性灭治为辅，同时，要注意避免对环境造成污染；

②、除杂草

杂草发生范围广，防除不及时，不仅影响美观，而且威胁到草坪草的正常生长，因此草坪杂草及时清除；

③、防人为伤害

园区人群流动量大，而且会举行各种活动，有意、无意中对植物造成人为伤害，我司要加强绿化管理巡查，进行爱护环境的宣传，做好活动前的相关准备工作，植物遭伤害后进行及时救护、补植。

2、绿化管理的总则

（1）、服务内容：

本项目树木、花草、色块、水系等的日常养护和管理，绿地的养护及卫生管理、室外摆花和摆花及盆栽绿色植物的养护。

（2）、服务质量标准：

①、草坪

夏季高温时做好草坪防晒降温工作，保持常年翠绿，无杂草、无干枯坏死和病虫侵害，长势旺盛。

②、树木和色块

植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无枯枝。及时防治、灭治病虫害，主要病虫害发生率低于5％，无倾斜、缺枝、空档，无坏死。

③、花坛和花景

及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。花坛和花景做到造型新颖、色彩鲜艳、植物长势好。

④、台风季节、雨雪天要有应急措施，及时处理隐患，防止树枝掉落、倒树造成人生命财产的损害。

3、绿化管理的具体要求

（1）、负责区域内的所有花草树木的养护；

（2）、负责区域内绿化内的保洁工作，做到无落叶，无枯枝；

（3）、负责本项目临时购买的盆花摆放、养护等临时性工作；

（4）、绿化的维修保养通过专业公司负责，出现问题能在24小时内处理。物业根据绿化维修保养要求做好监督跟踪。

4、绿化养护管理措施

（1）、对所有绿化植物的栽培、养育、修剪、造型工作；

（2）、对所有绿化植物的摆放、补植、除草、施肥、杀虫工作；

（3）、对所有绿化植物的浇水等日常养护；

（4）、设计整体和细部绿化造型方案，要求常绿常新；

（5）、针对不同时令和季节的绿化美化举措；

（6）、重大节日或活动的绿化美化举措。

5、绿化养护操作标准

（1）、乔灌木花卉管理

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 修剪 | 修剪：从树木投影看，枝条不重合，向四面八方伸展；上下枝条的间隔有平衡感；向同一方向伸展的平行枝条，只留一根；保证树干同一高度没有多余的侧枝。 |
|  | 必须修剪的枝条：停止生长的弱小枝条；有明显病虫害的枝条；对通风、采光、架线、通行、建筑物等因接触而形成障碍的枝条；因折损而构成危险的枝条；树干、树形及生长所不需要的枝条；枯枝、平行枝、交叉枝、下垂枝、徒生枝、多余侧枝等。 |
|  | 修剪方法：疏枝：要针对生长过密的枝条进行，以实现枝条的通透效果。考虑树形的平衡，须从根部去掉不必要的枝条；短截：根据树木冠幅，把伸长到树冠外的新枝截至树冠长度；复壮：为恢复树木的长势，对树冠进行缩小一轮的修剪。 |
| 整型 | 乔木的修剪注重枝条，灌木的修剪则需考虑植物的整体造型、长势和萌芽力等因素，灌木需考虑花芽的形成时期。对密生的枝条需进行通透修剪，在充分考虑修剪原形的基础上采用设置轮廓线的方法修剪花灌木时，留意花芽的分化时期和生长位置。长期修剪同一位置导致萌芽力下降，所以，有时需对某些部位进行强修剪进入绿地进行修剪作业时，不损伤脚下枝条。修剪作业结束后，随时恢复枝条原状。 |
| 病虫害防治 | 依据病原菌、害虫的种类及天气状况，病虫害的发生时间是有所不同的。注重日常检查，根据虫情预报，尽早发现病虫害，并预先作出适当的处理。尽量采用生物防治的方法，必要时配以杀菌剂和杀虫药进行处理。药剂的使用严格遵照农药相关法规的安全标准。用量严格按规定浓度准确稀释后，均匀地喷洒到草叶上。喷洒药剂时，根据风向，按背风方向进行喷洒，且充分注意不洒到周围不相关的的物品上。在考虑刮风、日照、降雨等气候条件的基础上，科学、合理地决定喷洒药剂的时间。 |
| 施肥 | 施肥需根据树木的长势和立地条件等因素具体处理，一次施肥过多可能导致树木根部的生理作用障碍，有时甚至发生枝叶烧枯现象。事先了解各种树木的养分吸收特性，根据树木的生长阶段，适量施肥，以确保施肥效果。 |
| 除草 | 把握除草的时机，杂草的种类，选择最有效的方法进行除草作业。不硬性规定除草时间，随时发现，随时除草。 |
| 浇水 | 凡水分吸收和蒸发失去平衡时就进行浇水作业。注意浇好春水和冻水。夏天，回避日照当头的中午，早或晚浇水；夏天浇水不间断，直至降水。进入灌木丛中浇水时，注意不损失植物。 |
| 保护措施 | 考虑风害、霜害、雪害、水害、冻害等可能发生的不可抗拒因素，对养护对象采取适当的保护措施。对认为破坏，注重日常检查，从速发现问题，及时采取改善措施。 |

（2）、草坪管理

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 清理 草坪 | 在春天发芽阶段，首先除枯叶、草，捡除坪内的杂物、石块、砖头、干枯枝叶等，保持草坪清洁卫生 |
| 草坪 修剪 | 对草坪进行短修剪，草高接近生长点。随着草坪的长势，逐渐提高草高，生长期的草高一般保持在2－3㎝。剪草一般使用剪草机进行施工，树根周围、路牙旁、园路边界等施工困难的部分采取手剪的方法。春、夏两季草坪草生长迅速，要经常修剪。一般4-9月份，每两个月修剪3次；深秋季节每月修剪1次，枯黄期不修剪 |
| 草坪 施肥 | 基肥：晚秋或早春施用有机肥（堆肥、厩肥或蘑菇肥），每隔1-2年施一次，先将肥料均匀撒入草坪表面，低洼处可用肥料填平，然后灌水压肥；追肥：在生长季节，可施用化肥，最好在小雨天进行，施后松土，秋末冬初可追施复合肥；根外追肥：浓度不宜过大，硫酸钾浓度不可高于0.5%，过磷酸钙浓度不高于3%；追肥次数：追肥次数灵活掌握，一般每年追2-3次，草坪追肥时间最好在早春和晚秋，第一次追肥在返青前，第二次在9-10月进行。每次追肥应适量灌水，使肥料均匀的渗入土中，但水量不宜过大、过猛造成肥料流失或在小雨天进行撒施追肥；各岗位责任人填写《园艺工每日工作记录》，每月月末登记《园艺植物修剪、施肥、病虫害防治月统计表》 |
| 草坪 除草 | 人工除草：用特制的手创刀将杂草连根挖掉，及时将小坑填平，踩实，也要及时将创（拔）出的杂草清除出去；化学药剂除草：应选用适合草坪使用的除草剂如2.4-DJ酯、二甲四氯等，能杀死双子叶杂草，对单子叶植物很安全，要按使用说明使用，不可与树木、花卉枝叶接触。使用除草剂除草必须先经过试验，确实安全，方可使用。 |
| 草坪 浇水 | 砂性土应多灌，粘土应少灌，灌水要以湿透根系层，不发生地面径流为原则，一般灌水应浸湿土层8-10厘米为宜；春、夏季无雨天气，应每2天灌一次水，秋、冬干旱季节每3-4天灌一次水。最好在每年开春发芽前和秋后草叶枯黄停止生长，而土地尚未封冻前各灌一次足水，前着称“春水”，后者称“冻水”，这两次对草坪全年生长、安全越冬都有帮助。夏季雨季应做好排水工作，以防积水淹死草坪。 |
| 草坪 病虫害的防治 | 病虫害防治应做到预测预报，贯彻防重于治的方针，常见的病虫害有锈病、叶斑病、斜纹夜蛾、地老虎、金龟子及其幼虫等；用量严格按规定浓度进行准确稀释后，均匀地喷洒到草叶上。喷洒药剂时，根据风向，按背风方向进行喷洒，且充分注意不喷洒到周围不相关的物品上。在考虑刮风、日照、降雨等气候条件的基础上，科学、合理地决定喷洒药剂的时间；各岗位责任人填写《园艺工每日工作记录》，每月月末登记《园艺植物修剪、施肥、病虫害防治月统计表》。 |
| 补植裸露地 | 草坪经过长期使用或病虫害危害使其退化，必须及时进行补植。 |

（3）、草花管理

| 项目 | 养护 |
| --- | --- |
| 浇水 | 原则：泥面不干裂、无缺水枯萎现象；方法：浇灌、喷灌；时间：夏季以早、晚为宜，冬季浇水选择中午；浇水量：依种类、土壤、气候、季节、生长发育阶段的不同而异，耐旱品种可少浇水，植株大、叶面积大的多浇水，春旱、生长旺季、开花期需多浇水。 |
| 施肥 | 原则：苗肥勤施；施肥时间：应选择清晨、傍晚或阴天进行，花卉进入开花期之后，不宜进行根外追肥。 |
| 病虫害防治 | 可根据病虫害种类及发生情况，选择农药，根据使用说明书进行喷施和土壤消毒，如吸吮式口器害虫（像蚜虫）可选用内吸剂农药氧化乐果；如食叶害虫，可选用胃毒剂和触杀剂如敌敌畏、辛硫磷等；如发生病害，可选用杀菌剂，像炭疽病，可选用福养炭疽进行喷雾；注意事项：对突发性病虫害及时针对性地喷杀农药；交替使用几种药物喷杀，避免重复用同一种药导致病虫产生抗药性；喷药时应注意喷植物的叶背面及根茎部位；尽量采用根部施药、浇灌等方法，树上喷洒时，推广使用颗粒剂、微胶囊剂等不易飘散、缓慢释放的农药剂型；禁用高毒或强刺激性的农药，注意生态环境的保护 |
| 中耕除草 | 中耕即疏松表土，促进或防止水分蒸发，改善土壤表层理化性质，中耕深度以不伤根系为宜，幼苗应浅，以事逐渐加深，近根处宜浅，远根处宜深，一般以2-5cm深为宜；除草应本着“除早、除小、除根”的原则进行，也可结合中耕进行除草，应用除草剂除草，应先进行试验，以免造成不良后果 |

7、抗旱技术措施

每年的7月份至9月份气温较高，在这段时间中经常持续高温，因此要加强苗木的抗旱工作。根据植物生长习性的不同，进行不同程度的浇灌，对水分和空气温度较高的树种，须在清晨或傍晚进行浇灌，浇水量根据土壤情况。我公司按不同地段，确保适时全面浇灌到位，提高苗木保存率。

8、防台、防汛的技术措施

高大乔木在台风来临前夕，以“预防为主，防治结合”对树木存在根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及立地条件差等实际情况分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等六项综合措施。预防工作在六月下旬以前结束。

（1）、立支撑：在台风来临前夕。应每株检查，凡不符合要求的支撑和扎缚情况，及时纠正；

（2）、绑扎：是一项临时措施，采用铅丝或绳索绑扎树枝，绑扎点衬垫橡皮，另一端固定；

（3）、加土：坑槽内的土壤，出现低洼和积水现象时，必须在台风来临之前加土，使根颈周围的土保持馒头状；

（4）、扶正：一般在树木的休眠季进行，但对树身已严重倾斜的植株，在台风侵袭之前立支住，绑扎铅丝等工作，待台风过后及时做好扶正工作；

（5）、疏枝：根据树木立地条件，生长情况，尤其是和架空线有碰撞可能的枝条以及过密的树枝，采用不同程度的疏枝后短截；

在整个台风季节，做到随时检查。暴风雨、台风过后，对绿化带进行全面的检查，扶正歪斜的植株并培土，重新进行支撑，并积极排水。对于倒伏而影响交通的树木顺势拉到行道上，进行树冠的修剪，并及时扶正。

9、养护质量和保证措施

（1）、对养护中所涉及的施肥、修剪、灌溉、移栽等一系列技术措施进行严格的监督管理；

（2）、每月召开一次养护会议，对所做工作进行小结，就养护中出现的实际问题进行处理。如有不合理的措施，及时改进。

10、一年的养护实施计划

| 月份 | 养护计划 |
| --- | --- |
| 1月 | 1、进行冬季翻土，改良土壤 2、对苗木和草坪进行冬季施肥，确保苗木和草坪有足够的养分 3、对部分树干上的幼虫采取钩除的方法，减少病虫害的繁衍滋生 4、花坛和草坪中要及时清除大型杂草，同时做好切边工作 5、根据草坪的生长情况，对草坪进行一次修剪 6、对各种落叶树进行冬季修剪，确保树木生长趋向合理 |
| 2月 | 1、及时清理花坛中、灌木丛中、树坛和草坪上的冬季杂草 2、继续加强对各种乔木、灌木的梳枝和修剪 3、及时清理绿地内的枯枝落叶及石块垃圾 4、做好树坛周围的松土和培土工作 5、对草坪进行一次修剪和施肥 6、做好病虫害的防治和检查工作 |
| 3月 | 1、对部分苗木空缺处进行补植，并适当施一些基肥 2、对部分苗木进行浇灌以防春旱 3、对灌木、花坛和树坛进行松土，平整部分冬翻的地方 4、对部分受冻的残花及枯叶进行修剪 5、天气转暖，许多病虫害即将发生，经常检查，并及时防治病虫害的发生 6、及时清理树坛、灌木丛、花坛和草坪内的冬季杂草 |
| 4月 | 1、对死亡的苗木应及时清理，同时采取调整或补种 2、为确保景观草坪的萌发和生长，进行必要的割草、施肥及病虫害防治 3、及时清除乔木上的枯枝和虫害 4、对部分乔木进行修剪和剥芽，确保其观赏效果 5、加强对枯枝落叶和石块的清理 6、加强切边工作，确保宽度不大于15公分，切边的林缘线清晰 7、清除大型、恶性和缠绕性杂草 8、对早春开花的花灌木和绿篱进行修剪，确保观赏效果 9、对部分苗木进行补肥，确保其生长良好 10、加强对春季病虫害的监控力度 |
| 5月 | 1、对部分开花后的花灌木进行残花摘除，同时对部分苗木进行剥芽 2、做好病虫害防治检查、记录工作 3、继续对树坛、灌木丛和草坪中的杂草进行清除 4、继续对早春开花的花灌木和绿篱进行修剪，确保生长和观赏效果 5、加强对草坪的修剪工作，控制其生长高度 6、对草坪中低洼和凹陷处进行覆沙，调整地表平整度 7、加强对养护人员的技术培训 |
| 6月 | 1、做好苗木和草花的抗旱工作，确保水分充足 2、对花坛、灌木丛和树坛进行松土和除草，同时对草坪中的杂草进行清除 3、对于攀线和木桩进行检查和加固，做好防汛防台的检查工作，并落实抢险应急措施 4、继续对苗木进行剥芽除蘖工作，对花灌木、绿篱及部分造型苗木进行修剪 5、对草坪进行修剪，控制其生长高度 6、注意控制病虫害的发生，及时采取环保药剂的防治 7、对部分施肥和生长不良的草坪增施一次复合 |
| 7月 | 1、加强高温抗旱工作，确保植物有充足的水分，同时对浇水的员工进行工作时间的调整 2、为防止形成草荒，必须加强挑草除草工作，需要继续松土及中耕除草 3、继续加强检查攀线和木桩的牢固情况，及时做好调整，对有低洼和积水严重的地方应及时进行疏通和排水 4、本月对病虫害进行一次全面的防治，特别针对刺蛾类虫害 5、对草坪进行修剪，控制其生长高度 6、及时清理灌木丛中的枯枝落叶 |
| 8月 | 1、加强对草坪中杂草的清除工作，及时结合除草对草坪进行施肥，增加草坪的观赏效果 2、在高温季节必须加强浇水力度，确保每天的抗旱工作 3、对部分苗木进行造型修剪 4、继续加强杂草的清除工作 5、加强对病虫害的防治，特别是针对天牛和蛾类虫害 6、继续加强攀线和木桩的检查工作，及时做好调整，对部分出现低洼和积水的地方应及时进行疏通和排水，并针对性的进行调整 |
| 9月 | 1、对生长过密的苗木进行抽稀，并且对部分苗木进行剥芽 2、继续加强对浇水力度，确保每天的抗旱工作 3、对部分花灌木和绿篱进行造型修剪 4、继续加强对树坛、花坛、灌木丛中及草坪上杂草的清除工作，确保景观效果干净、整洁 5、草坪需及时修剪确保良好的观赏效果 6、加强病虫害的防治工作，增加检查频率 |
| 10月 | 1、对草坪进行二次低修剪，做好日常养护工作，确保冬季草坪观赏效果 2、对草绿苗木进行树型的修剪，确保生长趋向合理，同时树型得到改善 3、加强病虫害的防治工作，特别是针对斜纹夜蛾的危害 4、继续加强浇水力度，确保各植物生长的充足的水分 5、及时清除枯枝落叶和杂草 |
| 11月 | 1、对抗寒能力较差的苗木及时进行稻草包扎和培土 2、下旬增施有机肥对绿地进行翻土工作 3、加强各树坛、花坛和灌木边的切边工作 4、及时清理枯枝落叶和垃圾，确保环境整洁 5、针对局部病虫害继续加强防治 6、针对常绿苗木进行梳枝修剪，增加通风透光，并减少病虫害的发生 |
| 12月 | 1、为进一步的改良土壤，加强冬翻工作 2、为使第二年苗木有更好的长势，必须对所有苗木进行梳枝修剪 3、加强切边工作，及时清理杂草 4、加强病虫害的防治，主要针对越冬虫害进行消灭 5、对一年的养护工作进行总结，制定第二年的养护计划 |