# 园林绿化养护方案

一、松土、锄草

入冬前浅翻地一次，深度约5-20CM，来年开冻后全面平整。对孽生性强的各类杂草，一经发现，立即根除。

二、浇水与排水

1）水分是植物的基本组成部分，植物体重量的40~80%是水分，树叶的含水量达到80%，如果树根水分不足，地上部分将停止生长；土壤含水量低于7%时，根系停止生长，且因土壤深度增加，根系发生外渗透现象，会引起烧根而死亡。通过及时合理的浇水，使土壤处于湿润状态。在夏天除了对根部进行浇水外，还需向树冠和枝叶喷水保湿。夏天浇水应尽可能安排在清晨或傍晚进行。而冬天浇水则尽可能在下午3点前浇水完毕，以防止晚上冰冻。

灌溉时间视天气的变化进行控制，梅雨前（最高气温30 摄氏度以下），每天早晚喷雾4 小时，从上午10 时半至下午3 时这段时间内停止喷水。如久干无雨，土壤干燥（土壤泛白开裂），浇水灌溉，浇水灌溉宜在早晨或傍晚进行。

2）浇水的次数和数量：应根据植物种类的不同而采取不同的灌溉方法。耐旱的树种浇水数和浇水量应少些，而不耐旱的树种则应多些，浇水时做到浇透，切忌仅浇湿表层。

3）排积水，填低洼：雨季时防止地面积水。如遇积水设法排除，草坪局部出现低洼，应回填种植土，并进行草坪修复，保持草坪平整。

三、施肥、打药

栽植各种园林植物，尤其是木本植物，将长期从一个固定点吸收养料，即使原来肥力很高的土壤，肥力也会逐年消耗而减少，因此应不断增加土壤的肥力，确保所栽植株旺盛生长。施肥的种类应根据不同的种类、年龄、生育期等，使用不同性质的肥料，才能做到最好的效果。草坪要经常增施氮肥，每亩施用量在10公斤左右，一年二至三次。

施肥是促进苗木生长健壮的有效手段，施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后进行，即苗木种植约半年后（草坪为三个月），一般施用尿素、复合肥等根肥。对灌木也可追施叶面肥。

施药工作要求：

1）操作人员应站在上风口。

2）大风、高温、露水未干和降雨时不能喷药。

3）操作时禁止吸烟、喝水、吃东西，也不要用手擦抹口唇、脸面。

4）操作人员出现头晕、恶心、呕吐症状时，应脱掉所有防护衣物，洗手、洗脸、漱口后及时就医。

5）农药包装袋、瓶，不得再装其他物品，不能乱丢，应集中统一处置。

6）剩余药水和清洗工具的水不得乱泼、乱倒，远离饮水源和鱼池。

7）喷施除草剂时应全程压低枪口，以防伤及其他植物。

8）在农药的使用过程中绿化班长必须参与技术指导。

9）在植物喷施农药后要定期观察防治效果。

10）为避免植物产生抗药性，应交叉使用农药。

11）严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药。

宜采取以“N、P、K”为主，适时补充微肥的平衡配方施肥技术，具体措施如下：

施用底肥应在新植、补植时，每隔50cm开沟，沟深40～50cm，宽20～25cm，用农家肥按5kg/m施入沟中，盖上5cm土，植苗。

施基肥前先松土，宜在行株间穴施，农家肥每平方米1～2kg（若用粪水，则夜间灌施）。每年入冬前（9、10月）施一次即可。

追肥采取以下两种方式：

1）根施：施肥前应先松土，将肥（复合肥或其它颗粒性肥）撒施于土面，再深挖。肥料应视配方定用量，每年2次，第一次3、4月份施，第二次7、8月份施。

2）叶面施肥：施肥前应结合浇水先清洗叶面，再按肥料的使用浓度配成溶液用喷雾器喷洒于叶面。在植物生长旺季每年6、7月份叶面追肥3～5次，每隔7～10天一次。

四、除草

1）对绿地内的杂草要经常灭除。除草要本着“除早、除小、除了”的原则，初春杂草生长时就要除，但杂草种类繁多，不是一次可除尽的，春夏要进行多次，切勿让杂草结籽，否则第二年又会大量滋生。

2）除草是一项繁重工作，一般用手拔除或用小铲、锄头除草，结合耕地可除去杂草，用化学除草剂方便、经济、除草效率高、除草剂有灭生性和选择性两类，应根据实际情况选取用。除草剂应在晴天喷洒。

五、修剪

1）乔、灌木的修剪：乔灌木修剪根据植物的生态习性及自然形态进行整形，及时修剪定型，截口平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂。枝条分布均匀，无枯枝危膀，生长季节无异常黄叶。妥善处理树线、树屋矛盾，减少事故隐患。同条道路行道树同树种树形保持一致。如桂花则要求形态自然丰满，球形植物要保证球体表圆润光滑等。

修剪的规程：修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，剪口要平，不劈不裂，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、病虫枝、下缘线下的萌蘖枝及干枯枝叶要及时剪除；非观果和非留种行道树要及时摘除残花、果实。背景林乔木只需修剪带叶枯枝、病虫枝和主干上的萌蘖枝。剪（锯）口应靠近节位，并在剪口芽的反侧，呈约45°角。剪（锯）口应平整，做到不劈不裂，不留残桩。当一般种类植物枝条的剪口大于6cm或珍稀树种的剪口大于3cm时，剪口应作防腐处理。

（1）行道树的修剪

对枝下高的控制，一个月至少2次。对榕树类的垂下的气生根，一个月至少在3次。行道树修剪要保持树冠完整美观，主侧枝分布均称，内瞠不空又通风透光，根据不同路段车辆等情况确定下缘线高度和树冠体量，下缘线高度一般控制在2.3～3.5米之间，树高一般控制在10～17米之间，注意不能影响高压线、路灯和交通指示牌；

（2）具有顶端优势强的植物的修剪

顶端优势强的植物一般不进行修剪。若需修剪应保留其顶芽；轮状分枝的树木，不应短截其一级分枝；顶端优势不强而萌发力强的，宜让其形成自然树形，或根据景观需要修剪造型。

④休眠期的修剪

休眠期的修剪一般安排在冬季进行。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。

2）拼块灌木的修剪：在定植后应按规定高度及形状，及时修剪拼块灌木，其表面必须平整。并经常夹出灌丛外的徒长枝，使灌丛保持整齐均衡。另外，植株的残花废果应尽早剪去以免消耗养分。球类植物的修剪，做到球类丰满，球面光滑密实，无明显空洞，同一球类的大小保持一致。日常修剪及时到位，不脱脚，不出现单枝（芽）超出5cm未剪现象，缺株视季节及时补种。

3）垂直绿化修剪

根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施让其迅速、均匀地长满墙面。修剪要考虑该种类的生长发育特点，确定修剪时间和修剪程度，避免剪掉有用的叶芽、花芽和主蔓，合理修剪过密的侧蔓，控制主蔓，使覆盖均匀，以增强园林绿化美化效果。立交桥上的下垂藤蔓要及时修剪，以免妨碍交通。

藤本植物尚未达到顶部时，应设立支撑物并作牵引，以利其攀缠。当以建筑物墙（柱）体为攀缠对象时，应经常进行绑扎、整理。藤本植物的修剪应以促进分枝为主，加快覆盖和攀缠的速度；同时，剪除徒长枝和下垂枝。多年生的藤本植物应定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱藤蔓。

4）花灌木修剪

花灌木的修剪每月至少2次。但应注重开花的品种修剪的控制。

① 规则的花灌木的修剪

模纹花坛、绿篱和造型的灌木，应及时修剪，以保持图案清晰，层次分明、面线平整、线条流畅，冠形丰满。对自然生长的灌木，修剪应以维持植物自然形态为原则。每次修剪的剪口位置，应稍高于前一次。

②绿篱高度的控制

绿篱的控制高度应符合设计要求，满足功能需要。矮篱的高度宜控制在50cm以下；中篱的高度宜控制在50～120cm；高篱的高度宜控制在120～160cm；树墙高度则控制在160cm以上。当绿篱的修剪控制高度难以满足要求时，则应进行回缩修剪。

③特殊交通位置的修剪

人行横道和道路交叉口处3.5m以内分车绿化带中的灌木或绿篱，其修剪或造型的控制高度不得超过70cm；道路中间分隔带的绿篱，修剪高度宜保持在60～150cm。

5） 道路中央分隔带修剪以挡住人的视线1—1.2m高为宜，不同树种采用不同方法。

6）树木扶正树木及时扶正，台风季节及时检查清理扶倒树木。夏季及时抗旱，冬季易冻害的树木及时涂白、包扎、保暖、防冻。

六、地形整形

对土壤沉降、不平整部分进行整平、加土、及时撒入种植土进行地形修复。

七、除杂

定期安排人工除去绿化区内的垃圾、石子等杂物。

八、每月养护计划

| 序号 | 月份 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一月份 | 1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；本着去弱留强的原则对大小乔木上的过密枝、枯死枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。 2、雪后在树下堆雪，可防寒、防旱。但是，切忌堆放撒过盐水的雪。 3、病虫害防治：冬季是消灭园林害虫的有利季节。在虫害较严重地区，清理、挖掘栖息在枯枝落叶、土壤等处的虫蛹、虫茧，并集中销毁。结合冬季石硫合剂喷打工作，对蚧壳虫危害严重的苗木采取刮除树干上的幼虫的方法进行防治。 4、绿地养护：确保绿地内整洁，无垃圾堆放；绿地、花坛等地要注意挑除杂草；草坪要及时切边；绿地内要注意防冻浇水。 |
| 2 | 二月份 | 1、修剪：继续进行树木冬季修剪，消除越冬虫卵、虫茧。 2、防寒：二月越冬树木易发生生理干旱，要及时检查、修复、加固防寒设施。 3、做好春季植树的准备工作。对灌溉设施进行检修维护,为春季浇水做好准备。 4、为春季浇水做好准备。下旬如遇暖冬气候，冷季型草坪应浇第一次春水；出现倒春寒时，可推迟到三月份。 5、病虫害防治：中、下旬防治蚧壳虫, 可在树干上设西维因药环或在树干基部围钉塑料薄膜环，防止幼虫上树。若发现蚧壳虫幼虫应及时喷蚧必治，吡虫啉等药剂。 6、日常保洁：确保绿地内整洁，无垃圾堆放。 |
| 3 | 三月份 | 1、植树：本月十二日为我国植树节，组织好春季植树工作，做到随运苗、随修剪、随浇水、随封堰，提高植树的成活率。 2、春灌：根据气温、地温、土壤含水量、不同植物根系活动和萌芽情况等综合因素，科学、及时地安排浇水时间和浇水量，确保树木花草成活和返青。 3、施肥：结合浇水适量追肥并灌水，并根据气候情况适时撤除防寒设施。 4、草坪管理：清理草坪，搂除枯草，打孔通气。下旬开始追肥，可施氮肥(尿素)10－15 克/ m2 或草坪颗粒肥（缓释型）促进草坪返青。 5、病虫害防治：上旬注意防治蚧壳虫。下旬要防治越冬红蜘蛛、蚜虫、黄杨绢野螟等。 6、修剪：修剪草坪和绿篱，乔灌木去除杂乱萌蘖，以保持优良树形，减少水分、养分浪费。 7、日常保洁：确保绿地内整洁，无垃圾堆放。 |
| 4 | 四月份 | 1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木应及时拔除补种，对新补种树木要充分浇水。 2、固定：高大乔木栽植后，要及时加固支撑，以保护根系和树体，防止倒伏。 3、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。 4、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。生长势弱的草坪可按三月份的用量再次施肥。 5、病虫害防治：注意做好樟脊曼盲蝽、重阳木锦斑蛾、红蜘蛛、蚜虫、黄杨绢野螟、天牛、蚧壳虫等虫害以及月季白粉、黑斑病的防治。尤其，四月中旬重点防治白蚁，每周施药一次。 6、绿地内养护：确保绿地内整洁，无垃圾堆放；注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除；对草坪也要进行挑草及切边工作。 |
| 5 | 五月份 | 1、浇水：本月是大多数植物枝、叶速长期和开花期，需水量很大，防止干旱，及时灌水。 2、修剪：对连翘、碧桃、丁香、榆叶梅、紫荆等开花乔灌木进行花后修剪及枝条更新，对草坪进行浇水及修剪，行道树进行第一次剥芽修剪，对绿篱、模纹及球类植物等及时做好修剪工作。 3、病虫害防治：注意做好樟脊曼盲蝽、重阳木锦斑蛾、红蜘蛛、蚜虫、黄杨绢野螟、天牛、蚧壳虫等虫害以及白粉病、黑斑病、锈病等病害的防治工作。 4、日常保洁：确保绿地内整洁，无垃圾堆放。 5、除草：做好各类绿地内杂草的清理工作。 |
| 6 | 六月份 | 1、浇水：植物需水量大，需继续浇水。对弱树和珍贵树木可结合浇水施追肥。 2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。 3、修剪：继续夏季修剪，加强草坪特别是冷季型草坪的修剪养护工作，适当控水控肥，注意防止病害的发生蔓延。 4、病虫害防治：樟脊曼盲蝽、重阳木锦斑蛾、红蜘蛛、蚜虫、黄杨绢野螟、天牛、蚧壳虫等虫害以及白粉病、黑斑病、锈病等病害的防治工作。 5、做好树木防汛前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。雨季前检查和剪伐危险树木，防止暴风雨造成倒伏，有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。 6、注意做好枯死苗木及枯死枝的清理工作。 7、日常保洁：确保绿地内整洁，无垃圾堆放。 8、除草：做好各类绿地内杂草的清理工作。 9、六月中旬搭好乔木防台支撑并制定防台预案。 |
| 7 | 七月份 | 1、移植：常绿树移植，争取在梅雨季初期完工。 2、防涝：本月气温最高，雨量集中，要认真抓好防涝防暴风雨的工作。加强防汛抢险，遇暴风雨树木倒伏或树枝折断等情况，要及时组织力量进行抢险。 3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。 4、排涝：做好树木花卉的雨季排涝工作。 5、注意控制冷季型草坪高度，继续喷洒杀菌剂，控制草坪褐斑病、夏季斑枯病、腐霉病等病害发生与蔓延；及时清除绿地内杂草，防止草荒出现。 6、继续做好各类苗木的修剪工作。 7、病虫害防治：注意刺蛾、樟脊曼盲蝽、重阳木锦斑蛾、红蜘蛛、蚜虫、黄杨绢野螟、天牛、蚧壳虫等虫害以及白粉病、黑斑病、锈病等病害的防治工作。 8、日常保洁：确保绿地内整洁，无垃圾堆放。 9、除草：做好各类绿地内杂草的清理工作。 |
| 8 | 八月份 | 1、修剪：加强树木养护管理，继续进行夏季修剪。 2、继续抓好冷季型草坪的修剪和病虫害防治工作。 3、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。 4、病虫害防治：注意做好樟脊曼盲蝽、重阳木锦斑蛾、红蜘蛛、蚜虫、黄杨绢野螟、天牛、蚧壳虫等虫害以及白粉病、黑斑病、锈病等病害的防治工作。 5、日常保洁：确保绿地内整洁，无垃圾堆放。 |
| 9 | 九月份 | 1、修剪：继续做好各类苗木的修剪工作。八月中旬至九月，有露水时不能修剪草坪，会引发病害；平时阴雨天时亦不能修剪。 2、施肥：结果树和花灌木施基肥或追肥，以恢复树势。 3、病虫害防治：注意做好樟脊曼盲蝽、重阳木锦斑蛾、红蜘蛛、蚜虫、黄杨绢野螟、悬铃木方翅网蝽、天牛、蚧壳虫等虫害以及白粉病、黑斑病、锈病等病害的防治工作。 4、日常保洁：确保绿地内整洁，无垃圾堆放。 5、除草：做好各类绿地内杂草的清理工作。 6、节前做好各类绿化设施的检查工作。 7、九月中旬播撒冷季型草籽。 |
| 10 | 十月份 | 1、做好秋季植树的准备工作。 2、下旬进行草坪全年的最后一次修剪，将修剪后的碎草运走，禁止就地焚烧树叶或草末，并做好绿地防火工作。 3、施肥：上旬冷季型草坪施最后一次秋肥，用量应控制在 20 克/ m2(氮磷钾复合肥)，对延长绿色期、抗寒及翌年返青有利。 4、病虫害防治：注意做好樟脊曼盲蝽、重阳木锦斑蛾、红蜘蛛、蚜虫、黄杨绢野螟、悬铃木方翅网蝽、天牛、蚧壳虫等虫害以及白粉病、黑斑病、锈病等病害的防治工作。 5、日常保洁：确保绿地内整洁，无垃圾堆放。 6、除草：做好各类绿地内杂草的清理工作。 |
| 11 | 十一月份 | 1、浇水：秋季栽植的树木要浇 3 遍水然后封坑。对珍贵树、常绿树、古树、灌木、绿篱等浇足浇透后封坑，确保树木安全过冬。 2、防寒：对不能露地过冬的树木及新植的香樟、含笑、广玉兰等树木及时采取防寒措施确保其安全过冬。 3、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。 4、修剪：暖季型草全年最后一次修剪；做好冬季树木修剪计划。 5、病虫害防治：采取捉、挖、刷、刮、剪、打、清除、处理、树干涂白等多种方法消灭越冬的园林植物病源和虫源。 6、日常保洁：确保绿地内整洁，无垃圾堆放。 7、十一月上旬拆除防台支架。 |
| 12 | 十二月份 | 1、修剪：开始进行落叶树木的冬季整形修剪工作。去掉过密枝、重叠枝、病虫枝、枯死枝，解决好树木与供电、交通等方面的矛盾。对新植树木进行定干定型修剪。 2、病虫害防治：消灭越冬害虫，清理被害树的病虫残体，树干涂白等。 3、认真做好冬季职工培训工作，并维修各种园林机械。 4、对全年各项绿化工作的管理措施进行检查和总结，制定明年绿化计划。 |