绿化养护方案

养护与管理，俗话说“三分栽，七分管”，表明了养、管的重要性。养护与管理是一项经常性的工作，即一年四季均要进行，又是一项无尽无休的工作，可见养护管理尤为重要。

为了使的载植和各种园林植物不仅能成活、生长，而且能长得更好、更美，就必须根据这些植物的生物学特性，了解其生长发育规律，并结合当地条件，制定一套符合实情的科学的养护管理措施，这样应能收到锦上添花的效果。相反，栽植后养护、管理不当，各种植株半死不活，处于病态，枯蔫状态不仅起不到应有的绿化美化功效，而且大煞风景。

园林植物养护管理工作，必须一年四季不间断地进行，其内容有浇水、排水、除草、中耕、施肥、修剪整形、病虫害防治等。

- 浇水与排水

- 不同土壤和不同季节气候对灌水和排水的要求有所不同，树木发展的旺盛时期和夏

天干旱季节需水量较大，在这一时期一般需要浇水，浇水次数应根据树种和气候条件决定。对某些花灌木如梅花、碧桃等于6月底以后形成花芽，所以在6月份短时间扣水（干一下），借以促进花芽的形成。

梅雨季节降水较多，空气湿度大，故不需要多浇水，遇雨水过多时还应注意排水，但

在遇大旱之年，也应浇水。

9-10月份进入秋季，在秋季应该使树木组织生长更充实、充分水质化，增强搞性准备越冬，因此在一般情况下不再浇水，以免引起徒长。但如遇秋旱，也要适量浇水，避免树木地于缺水而萎蔫。

2、浇水应与施肥、土壤管理结合，在全年养护工作中，浇水应与其他技术密切结合，以便在互相影响下更好地发挥每个的积极作用。例如：灌溉与施肥，做到“水肥结合”。特别是施化肥的前后，应浇透水，既可避免肥力过大、过猛，影响根系吸收或遭毒害。又可满足树木对水分的正常要求。

3、灌水量受多方面因素影响：不同树种、品种及不同品质、不同气候条件、不同植株大小、不同生长状况等，都与浇水量有关。切忌表土打湿而底土仍然干燥。一般已达花龄的乔木适宜的浇水量一般达到土上最大水量的60%—80%为标准。

（二）施肥及管理

根据生物学特性和栽培的要求条件，其施肥的特点是：第一，树木是多年生植物，长期生长在同一地点，从肥料种类来说应该以有机肥为主，同时适当施化学肥料，施肥方式以基肥为主，基肥与化肥兼施。

1、掌握树木在不同时期所需要的营养元素有所不同。在新梢缓慢生长期，除需要氮、磷肥外，也需要一定的钾肥。在保证氮、钾供应的情况下，多施磷肥可促使芽迅速通过各个生长阶段有利于分化成花芽。

2、掌握树林吸肥与外界环境的关系，树木吸肥不仅决定于植物的生物学特性，还受外界环境条件（光、热、气、水、土壤反应）的影响。光合作用强，根系吸肥量就多，如果光合作用减弱，由叶片输导到根系的合成物质减少了，则树林吸收营养元素的速度变慢。而当土壤通气不良时或温度不适宜时，同样也会发生类似的现象。

土壤水分含量与发挥肥料有密切关系，土壤水分亏缺，施肥有害无利。由于肥分浓度过高，树木不能吸收利用，而遭肥害。因此施肥应根据土壤水分变化规律或结合浇水施肥。

3、的施肥时期，施肥时期一般分基肥和化肥。基肥施用时期要早，化肥要巧。

树木早春萌芽、开花和生长，主要是消耗树体贮存的养份。树体贮存的养份丰富，可提高开花质量，有利枝条健壮生长，叶茂花繁，增加观察效果。为提高树体的营养水平面，在秋分产胆后施入基肥。秋施基肥正值根系秋季生长高峰，伤根容易愈合，并可发出新根。结合施基肥，如能再施入部分速效性化肥，可增加树体积积累，提高细胞液浓度，从而增强树林的越冬性，并为来年生长发育打好物质基础。

4、适肥的施用的时期，根据树林一年中需肥特点及时施民，以调解树林生长和发育的矛盾、追肥的施用时期，分前期和后期追肥，前期追肥又分为开花前追肥；花落后追肥。对于新栽2—3年内的花木，庭荫树、行道树及风景树等，每年在生长期进行2次施肥，至于具体时期须视情况合理安排，灵活掌握。

5、肥料的用量受树种、土壤的肥瘠、肥料的种类以及各个物候期需肥情况等多方面的影响，因此，很难确定统一的施肥量。

在园林养护率一般广泛叶片分析法来确定树林的施肥量，因此不仅能查出肉眼见到的症状，还能分析出多种营养元素的不足或过剩，以及能分辨两种不能元素引起的相似症状，而且能在病症出现前及早测知。

此外，进行土壤分析对于确定施肥量的依据更为科学和可靠。

（三）中耕除草

中耕是指采用人工方法促使封表层松动，从而增加土壤气性质，提高土温，促进肥料的分色率，有利根系生长。

中耕深度依植物及树龄而定，浅根性的中耕深度宜浅，深根性的则宜深，一般为5厘米以上。

中耕宜在晴天，或雨后2—3天进行，土壤含水量在50%—60%时最好。中耕次数：