空调通风管道清洁响应方案

1️⃣ 直接吸尘法：适用于大、中型矩形风管。先拆风口，用专业设备测定积尘，再放入检查机器人观察内部情况。清洗时，先用清扫机器人打松积尘，吸尘机器人吸走灰尘，接着喷雾消毒机器人喷洒消毒剂，最后检查机器人确认清洗效果。清洗后重新安装风口，完工报告出炉！

2️⃣ 软轴清洗法：适合各种规格矩形、方、圆形风管。同样先拆风口，测定积尘后放入检查机器人。清洗时，在风管两头放置气囊，一边清扫软轴机打松灰尘，一边吸尘器吸走灰尘。消毒后检查，重新安装风口，清洗任务完成！

3️⃣ 扬尘吸尘法：适合中、小型矩形风管。拆除风口后，用专业设备测定积尘，再放入检查机器人观察内部。清洗时，在风管两头放置气囊，一边清扫机器人打松灰尘，一边吸尘器吸走灰尘。消毒后检查，重新安装风口，清洗任务大功告成！