空调通风管道清洁响应方案

1.1消毒原则：

（1）对于空调通风系统进行消毒作业的方法如下：

（2）执行市疾控中心“有疫消毒，无疫清洗”的精神；除客户要求进

行消毒外，清洗工作原则执行“市疾控中心相关要求”，在进行消毒前根据

具体情况，制定方案，并在作相关备案。

（3）使用的所用消毒产品必须是卫生疾控部门指定或备案的有卫生许可批

件；

（4）消毒剂的使用剂量和方法，原则按产品说明书操作；提前向甲方声明

所用消毒产品的副作用并签署协议；

1.2 消毒范围：

工程施工完工后，对清洗的中央空调风管道及末端风口等处采取集中消毒。

1.3 消毒作业方法

1） 把消毒剂通过消毒器调成雾状后均匀地喷洒在回风末端，通过空气循环把

消毒剂带入管道内部。

2） 过滤网处进行喷洒消毒。

3） 全面消毒完成后，停机一小时后再开机运行。以保证消毒效果。

2.1 空调箱、新风机、风机盘管清洗、消毒程序及步骤

对空调箱、新风机、风机盘管清洗集水盘后，进行消毒杀菌及凝结水管疏通，

定期在风机盘管集水盘放置空调箱、新风机、风机盘管消毒杀菌片，可防止因为细菌、藻类繁殖而堵管。同时对空调箱、新风机、风机盘管风机叶轮、蜗壳和马

达、轴等拆洗除尘。空调箱、新风机、风机盘管清洗后，通风量增大、中央空调

效果好、室内空气质量好、噪声减少、电费减少、凝结水流畅。

过程主要包括检修、清洗（除垢、杀菌、风机盘管表冷器除藻）、空调箱、

新风机、风机盘管及进出风口的维护。具体清洗流程如下：

2.1.1 回风口过滤网的清洗杀菌消毒

2.1.2 送风系统杀菌消毒。

2.1.3 风机盘管表冷器，用专用中央空调清洗剂进行清洗、除垢、杀菌。保持通

风畅顺

2.1.4 对空调箱、新风机、风机盘管风机叶轮、蜗壳、马达积尘的清扫， 电机

转轴加油。